Руководство по эксплуатации

панелей видеодомофона

АйТек ПРО

Black             Silver

Premium AHD 1080p

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Электробезопасность

Продавец не несет ответственности за возникновение пожара и поражение электрическим током, вызванные неправильной эксплуатацией и установкой оборудования.

- Требования к транспортировке

Во время транспортировки, хранения и установки недопустимы сильные удары, вибрации и проникновение влаги в оборудование.

- Установка

Выберите лучшее место для установки, обычно на уровне 150-160 см.

Отключите питание перед установкой.

Расстояние до источника питания должно быть не менее 30 см, чтобы не было помех.

- Вмешательство специалистов

Все работы по проверке и ремонту должны осуществляться квалифицированными сервисными рабочими. Продавец не несет ответственности за любые проблемы, вызванные самостоятельным ремонтом.

- Условия эксплуатации

Вызывная панель должна быть установлена в прохладном, сухом месте, защищенном от механических воздействий, от грязи, пыли, вдали от легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ и попадания прямых солнечных лучей.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

- Эксплуатация вызывной панели без заземления не рекомендуется.

- Заземление вызывной панели следует проводить до подключения питающей сети.

- Заземление необходимо производить с помощью специального контакта на корпусе вызывной панели. Заземление выполняется изолированным многожильным проводом.

- Устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ.

ВНЕШНИЙ ВИД

| № | Наименование | № | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИК-подсветка | 5 | Микрофон |
| 2 | Камера | 6 | Регулировка громкости |
| 3 | Динамик | 7 | Провода подключения |
| 4 | Кнопка вызова |  |  |

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Если камера в панели используется в постоянном режиме (например, для записи на регистраторе), то необходимо объединить синий и красный провод.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- Не устанавливайте вызывную панель под прямыми солнечными лучами, в условиях контакта с дождём, высоких температур, высокой влажности, запылённости и агрессивной химической среды.

- Перед установкой отключите питание.

- Не устанавливайте панель ближе, чем в 30 см от электроприборов.

СПОСОБ УСТАНОВКИ

На обратной стороне вызывной панели есть регулятор (помечен как ) для регулировки громкости динамика. Поверните регулятор с помощью отвертки для уменьшения / увеличения громкости динамика.